#include "TRSensors.h"

#define NUM_SENSORS 5

TRSensors trs;

unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];

// Motor pins

#define PWMA 6

#define AIN1 A1

#define AIN2 A0

#define PWMB 5

#define BIN1 A2

#define BIN2 A3

int baseSpeed = 120;    // normal forward speed

int maxSpeed = 200;     // max motor PWM

int minSpeed = 50;      // minimum motor PWM

// PD constants

float Kp = 0.2;

float Kd = 1.0;

int lastError = 0;

// Adjust this if your right motor is physically reversed

bool rightMotorReversed = true;

void setMotor(int pwm, int in1, int in2, int speed, bool reversed = false){

if(reversed) speed = -speed;

if(speed >= 0){

digitalWrite(in1,HIGH);

digitalWrite(in2,LOW);

analogWrite(pwm,speed);

} else {

digitalWrite(in1,LOW);

digitalWrite(in2,HIGH);

analogWrite(pwm,-speed);

}

}

// Check if any sensor sees white

bool isLineDetected(){

trs.AnalogRead(sensorValues);

for(int i=0;i<NUM_SENSORS;i++){

if(sensorValues[i] > 530) return true;

}

return false;

}

void setup(){

pinMode(PWMA, OUTPUT); pinMode(AIN1, OUTPUT); pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(PWMB, OUTPUT); pinMode(BIN1, OUTPUT); pinMode(BIN2, OUTPUT);

Serial.begin(115200);

// Rotate until line detected

Serial.println("Searching for white line...");

while(!isLineDetected()){

setMotor(PWMA, AIN1, AIN2, 80);

setMotor(PWMB, BIN1, BIN2, -80, rightMotorReversed);

}

setMotor(PWMA, AIN1, AIN2, 0);

setMotor(PWMB, BIN1, BIN2, 0);

// Calibrate sensors

Serial.println("Calibrating sensors...");

for(int i=0;i<400;i++){

trs.calibrate();

}

Serial.println("Calibration done. Starting line follow!");

}

void loop(){

trs.AnalogRead(sensorValues);

// Check if line visible

bool lineDetected = false;

for(int i=0;i<NUM_SENSORS;i++){

if(sensorValues[i] > 530){

lineDetected = true;

break;

}

}

if(!lineDetected){

// Line lost → turn aggressively toward last known line

if(lastError < 0){

// line was left → turn left

setMotor(PWMA, AIN1, AIN2, baseSpeed/2);

setMotor(PWMB, BIN1, BIN2, -baseSpeed, rightMotorReversed);

} else {

// line was right → turn right

setMotor(PWMA, AIN1, AIN2, baseSpeed);

setMotor(PWMB, BIN1, BIN2, -baseSpeed/2, rightMotorReversed);

}

return;

}

// Normal PD line-following

int position = trs.readLine(sensorValues, 1); // 0-4000

int error = position - 2000;

// PD calculation

int correction = Kp*error + Kd*(error - lastError);

lastError = error;

// Scale correction relative to max error

correction = correction * maxSpeed / 2000;

correction = constrain(correction, -maxSpeed, maxSpeed);

// Motor speeds

int leftSpeed = baseSpeed - correction;   // invert sign if robot turns wrong

int rightSpeed = baseSpeed + correction;

// Minimum speed

leftSpeed = constrain(leftSpeed, minSpeed, maxSpeed);

rightSpeed = constrain(rightSpeed, minSpeed, maxSpeed);

// Set motors

setMotor(PWMA, AIN1, AIN2, leftSpeed);

setMotor(PWMB, BIN1, BIN2, rightSpeed, rightMotorReversed);

// Debug

Serial.print("Pos:"); Serial.print(position);

Serial.print("\tErr:"); Serial.print(error);

Serial.print("\tCorr:"); Serial.print(correction);

Serial.print("\tL:"); Serial.print(leftSpeed);

Serial.print("\tR:"); Serial.println(rightSpeed);

delay(20);

}