Codes

For line Detection

#include "TRSensors.h"

#define NUM_SENSORS 5

TRSensors trs;

unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];

int baseSpeed = 150;

int maxSpeed = 200;

int Kp = 25;

int Kd = 15;

int lastError = 0;

#define PWMA 6

#define AIN1 A1

#define AIN2 A0

#define PWMB 5

#define BIN1 A2

#define BIN2 A3

void setup()

{

Serial.begin(115200);

pinMode(PWMA, OUTPUT);

pinMode(AIN1, OUTPUT);

pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(PWMB, OUTPUT);

pinMode(BIN1, OUTPUT);

pinMode(BIN2, OUTPUT);

digitalWrite(AIN1, HIGH);

digitalWrite(AIN2, LOW);

digitalWrite(BIN1, HIGH);

digitalWrite(BIN2, LOW);

Serial.println("Calibrating sensors...");

for(int i=0;i<400;i++)

{

trs.calibrate();

delay(20);

}

Serial.println("Calibration done");

}

void loop()

{

int position = trs.readLine(sensorValues);

int error = position - 2000;

int motorSpeed = Kp * error + Kd * (error - lastError);

lastError = error;

int leftSpeed = baseSpeed + motorSpeed;

int rightSpeed = baseSpeed - motorSpeed;

leftSpeed = constrain(leftSpeed,0,maxSpeed);

rightSpeed = constrain(rightSpeed,0,maxSpeed);

analogWrite(PWMA,leftSpeed);

analogWrite(PWMB,rightSpeed);

for sensot test

#include "TRSensors.h"

#define NUM_SENSORS 5

TRSensors trs;

unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];

void setup()

{

Serial.begin(115200);

Serial.println("Calibrating...");

for(int i=0;i<400;i++)

{

trs.calibrate();

delay(20);

}

Serial.println("Calibration done");

}

void loop()

{

trs.readLine(sensorValues);

for(int i=0;i<NUM_SENSORS;i++)

{

Serial.print(sensorValues[i]);

Serial.print("  ");

}

Serial.println();

delay(200);

}

Use a Simpler Controller (More Stable)

#include "TRSensors.h"

#define NUM_SENSORS 5

TRSensors trs;

unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];

// Motor pins

#define PWMA 6

#define AIN1 A1

#define AIN2 A0

#define PWMB 5

#define BIN1 A2

#define BIN2 A3

// Motor settings

int baseSpeed = 140;   // Forward speed

int maxSpeed = 200;    // Max PWM

// PID constants

int Kp = 25;           // Proportional

int Kd = 15;           // Derivative

int lastError = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Setup motor pins

pinMode(PWMA, OUTPUT); pinMode(AIN1, OUTPUT); pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(PWMB, OUTPUT); pinMode(BIN1, OUTPUT); pinMode(BIN2, OUTPUT);

// Set initial motor directions

digitalWrite(AIN1,HIGH); digitalWrite(AIN2,LOW);

digitalWrite(BIN1,HIGH); digitalWrite(BIN2,LOW);

// Calibrate sensors

Serial.println("Calibrating sensors...");

for(int i = 0; i < 400; i++) {

trs.calibrate();

delay(20);

}

Serial.println("Calibration done");

}

void loop() {

// Read line position

unsigned int position = trs.readLine(sensorValues);

// Invert for white-line tracking

int error = 2000 - position;

// PD control calculation

int motorAdjust = Kp * error + Kd * (error - lastError);

lastError = error;

// Compute motor speeds

int leftSpeed = baseSpeed + motorAdjust;

int rightSpeed = baseSpeed - motorAdjust;

// Constrain speeds to max

leftSpeed = constrain(leftSpeed, 0, maxSpeed);

rightSpeed = constrain(rightSpeed, 0, maxSpeed);

// Apply PWM to motors

analogWrite(PWMA, leftSpeed);

analogWrite(PWMB, rightSpeed);

// Optional: Debug sensor values

/*

for(int i = 0; i < NUM_SENSORS; i++) {

Serial.print(sensorValues[i]); Serial.print(" ");

}

Serial.print("Error: "); Serial.println(error);

delay(50);

*/

}

Corrected, Working AlphaBot White-Line Follower

#include "TRSensors.h"

#define NUM_SENSORS 5

TRSensors trs;

unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];

// Motor pins

#define PWMA 6

#define AIN1 A1

#define AIN2 A0

#define PWMB 5

#define BIN1 A2

#define BIN2 A3

int baseSpeed = 120;

int maxSpeed = 200;

// PD constants

float Kp = 0.25;

float Kd = 3.0;

int lastError = 0;

// Set motor speed and direction

void setMotor(int pwm,int in1,int in2,int speed){

if(speed >= 0){

digitalWrite(in1,HIGH);

digitalWrite(in2,LOW);

analogWrite(pwm,speed);

} else {

digitalWrite(in1,LOW);

digitalWrite(in2,HIGH);

analogWrite(pwm,-speed);

}

}

// Check if the robot sees the white line

bool isLineDetected(){

trs.AnalogRead(sensorValues);

for(int i=0;i<NUM_SENSORS;i++){

if(sensorValues[i] < 800) return true; // white line detected

}

return false;

}

void setup() {

pinMode(PWMA, OUTPUT);

pinMode(AIN1, OUTPUT);

pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(PWMB, OUTPUT);

pinMode(BIN1, OUTPUT);

pinMode(BIN2, OUTPUT);

Serial.begin(115200);

// Rotate slowly until the white line is under sensors

Serial.println("Searching for white line...");

while(!isLineDetected()){

setMotor(PWMA,AIN1,AIN2,80);

setMotor(PWMB,BIN1,BIN2,-80); // rotate in place

}

// Stop rotation

setMotor(PWMA,AIN1,AIN2,0);

setMotor(PWMB,BIN1,BIN2,0);

Serial.println("White line detected! Calibrating sensors...");

// Automatic calibration

for(int i=0;i<400;i++){

trs.calibrate();

}

Serial.println("Calibration done. Starting line following!");

}

void loop(){

// readLine parameter: 1 = white line, 0 = black line

int position = trs.readLine(sensorValues,1); // 1 = white line

int error = position - 2000;

int correction = Kp*error + Kd*(error-lastError);

lastError = error;

int leftSpeed = baseSpeed + correction;

int rightSpeed = baseSpeed - correction;

leftSpeed = constrain(leftSpeed,0,maxSpeed);

rightSpeed = constrain(rightSpeed,0,maxSpeed);

setMotor(PWMA,AIN1,AIN2,leftSpeed);

setMotor(PWMB,BIN1,BIN2,rightSpeed);

}