%**************************************************************************

%                   Hochschule Hamm-Lippstadt                             *

%**************************************************************************

% Modul	          : starteAlphaBotMapping.m                               *

%                                                                         *

% Datum           : 09.12.2025                                            *

%                                                                         *

% Funktion        : Empfang der Messwerte der Topcon Robotik Station      *

%                   PS-103A via Bluetooth, Umwandlung in W-KOS,           *

%                   Kartografierung von Position und Kurs                 *

%                                                                         *

% Implementation  : R2025b                                                *

%                                                                         *

% Toolbox         : >= R2020b: Bluetooth Verbindung möglich               *

%                   <  R2020b: COM Verbindung                             *

%                                                                         *

% Authoren        : Prof. Ulrich Schneider                                *

%                   Jan Steffens                                          *

%                                                                         *

% Benötigt        : PositionserfassungPrisma.m, KosTrafoTzuWelt.m         *

%                                                                         *

% Letzte Änderung : 07.10.2025                                            *

%                                                                         *

%**************************************************************************

% Wiki-Artikel: https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/SDE_WS25:_AP_2.4_Messung_der_Ist-Position_mittels_Topcon_Robotic_Total_Station

%**************************************************************************

%% MATLAB Initialisierung

clear all; close all; clc;

KalmanFilter(); % Reset Kalman-Filter

param_AlphaBot; % Parameter des AlphaBot aus der Parameterdatei laden

% Daten aus dem Datenordner laden

stAktuellerOrdner = cd;

stDatenOrdner = [stAktuellerOrdner(1:findstr(stAktuellerOrdner,'AlphaBot')+8),'Daten'];

addpath(stDatenOrdner)

%% Karte laden

load('Rundkurs.mat');

%% Grafik vorbereiten

figure

hold on

% Rundkurs

h1 = plot(LinkeFahrspur_W(1,:),LinkeFahrspur_W(2,:),'k-');

h2 = plot(RechteFahrspur_W(1,:),RechteFahrspur_W(2,:),'k-');

h3 = plot(MittelLinie_W(1,:),MittelLinie_W(2,:),'k--');

axis equal

xlabel('x_W in m')

ylabel('y_W in m')

% Roboter Pose zeichnen

MeinRoboter.x = 2;

MeinRoboter.y = 0.2;

MeinRoboter.Kurs = 0.0;

hRoboter     = plot(MeinRoboter.x,MeinRoboter.y,'bo','MarkerSize',10); % Wahrer Wert des Roboters

hRoboterKurs = line([MeinRoboter.x, MeinRoboter.x+0.1*cosd(MeinRoboter.Kurs)],[MeinRoboter.y, MeinRoboter.y+0.1*sind(MeinRoboter.Kurs)],'Color','b'); % Roboter

%% Bluetooth Kommunikation herstellen

bInitBluetooth = false;

if ~exist('hTopCon') % Besteht die Verbindung bereits?

versionInfo = ver('MATLAB'); % Detailed version info

bluetoothSupported = (str2num(versionInfo.Version)>20.1); % ab R2020b

if bluetoothSupported

disp('Bluetooth Verbindung wird aufgebaut....')

hTopCon = bluetooth("PS1031404", 1); % Channel 1 is typical

bInitBluetooth = true;

disp('BT Verbindung erfolgreich hergestellt.')

else

error(['Bluetooth wird von dieser MATLAB Version ',versionInfo.Release,' nicht unterstützt.'])

end

end

%% Referenzpunkte vermessen oder laden

[AT BT] = leseReferenzpunkte(hTopCon); % T-KOS in m

disp('Messung gestartet...')

nIndex = 0;

nNoData = 0;

bMessung = true;

%% Zyklusschleife

t1 = 0; % Zeitmessung initialisieren

tic;

try

i=0;

while (bMessung == true)

% Messung

PT = empfangePrismaPosition(hTopCon);  % Messpunkt in Topcon-Koordinaten [xT;yT;zT]

PW = KosTrafoTzuWelt(PT, AT, BT);      % Transformation in das Welt-KOS  [xW;yW;zW]

% Messwertglättung AP 2.5 - Funktionsaufruf Kalman-Filter

t2 = toc;

dt = t2-t1; % Zeitmessung für KF

i=i+1;

z=PW(1:2); % 2D Position übergeben [xW;yW]

xEst(:,i)=KalmanFilter(z,dt); % [x;y;vx;vy]

% Kursschätzung AP 2.6

%Kurs = Kursschaetzung(xEst(:,i));

Kurs=atan2d(xEst(4,i),xEst(2,i));

% Kurs = rad2deg(unwrap(deg2rad(Kurs)));

% Daten sichern

Pose(:,i) = [xEst(1,i);xEst(2,i);Kurs];

Zeitstempel(i) = t2; % Zeitstempel in s

Messung(:,i)   = PW; % Messung in Weltkoordinaten

% Karte aktualisieren

zeichenRoboter(hRoboter,hRoboterKurs,Pose,i);

% dt

t1 = t2;

if mod(i,10)==0

fprintf("%f: [%f ; %f]\n",Zeitstempel(i),xEst(1,i),xEst(2,i));

end

end

catch ME

stDatum = datestr(now,'yyyymmdd_HHMMSS');

stDateiname = sprintf('Messung_%s.mat', stDatum); % Beispiel: 'Messung_20251216_143205.mat'

stDateiname = [stDatenOrdner,'\',stDateiname];    % Datenordner

save(stDateiname, 'Zeitstempel','Messung','Pose','xEst'); % Datei mit Datum und Uhrzeit

disp(['Messung gestoppt, speichere ',stDateiname]);

end

%% Zeichne Pose in Karte AP 2.7

function zeichenRoboter(hRoboter,hRoboterKurs,Pose,i)

% Aktualisiere die Roboterposition in der Grafik

fKursLinienLaenge = 0.2;

set(hRoboter, 'XData', Pose(1,i), 'YData', Pose(2,i));

set(hRoboterKurs, 'XData', [Pose(1,i), Pose(1,i) + fKursLinienLaenge *cosd(Pose(3,i))], ...

'YData', [Pose(2,i), Pose(2,i) + fKursLinienLaenge *sind(Pose(3,i))]);

plot(Pose(1,:),Pose(2,:),'r.-')

drawnow; % Aktualisiere die Grafik

end