clear; clc; close all;

%% ===================== DATA PATH =====================

dataPath = 'D:\SVN\AlphaBot\Syed\Matlab Codes In English';

gyroFile   = fullfile(dataPath,'yaw_data_20260610_154155.mat');

topconFile = fullfile(dataPath,'Messung_20260610_154151.mat');

mapFile    = fullfile(dataPath,'Rundkurs.mat');

%% ===================== LOAD GYRO DATA =====================

S = load(gyroFile);

counter     = S.counter(:);

yawRate_deg = S.filteredYaw(:);

yaw_deg_raw = S.yawAngle(:);

%% ===================== GYRO TIME VECTOR =====================

if isfield(S,'packetTime') && ~isempty(S.packetTime)

t = S.packetTime(:);

elseif isfield(S,'arduinoTime') && ~isempty(S.arduinoTime)

t = S.arduinoTime(:);

else

t = counter * 0.02;     % fallback for 50 Hz

end

t = t - t(1);

%% ===================== CLEAN GYRO DATA =====================

valid = isfinite(t) & isfinite(yaw_deg_raw) & isfinite(yawRate_deg);

t           = t(valid);

yaw_deg_raw = yaw_deg_raw(valid);

yawRate_deg = yawRate_deg(valid);

yaw_deg_raw = yaw_deg_raw - yaw_deg_raw(1);

%% ===================== LOAD TOPCON DATA =====================

if ~isfile(topconFile)

error('Topcon file not found.');

end

load(topconFile);   % loads Pose, Zeitstempel, xEst

t_gt = Zeitstempel(:);

t_gt = t_gt - t_gt(1);

%% ===================== TOPCON YAW =====================

% IMPORTANT:

% No minus sign here. Your plot showed the Topcon sign was inverted.

yaw_gt_deg = Pose(3,:)';

yaw_gt_deg = unwrap(deg2rad(yaw_gt_deg));

yaw_gt_deg = rad2deg(yaw_gt_deg);

yaw_gt_deg = yaw_gt_deg - yaw_gt_deg(1);

%% ===================== TOPCON YAW RATE =====================

yawRate_gt = zeros(size(yaw_gt_deg));

for k = 2:length(yaw_gt_deg)

dt_gt = t_gt(k) - t_gt(k-1);

if dt_gt > 0

yawRate_gt(k) = (yaw_gt_deg(k) - yaw_gt_deg(k-1)) / dt_gt;

end

end

yawRate_gt = movmean(yawRate_gt, 5);

%% ===================== AUTOMATIC TIME SYNCHRONIZATION =====================

gyroThreshold   = 5;

topconThreshold = 5;

idxGyroStart = find(abs(yawRate_deg) > gyroThreshold, 1, 'first');

idxTopStart  = find(abs(yawRate_gt)  > topconThreshold, 1, 'first');

if isempty(idxGyroStart)

idxGyroStart = 1;

end

if isempty(idxTopStart)

idxTopStart = 1;

end

gyroStartTime   = t(idxGyroStart);

topconStartTime = t_gt(idxTopStart);

timeShift = topconStartTime - gyroStartTime - 2;

t_gt_sync = t_gt - timeShift;

fprintf('Automatic time shift applied: %.3f s\n', timeShift);

%% ===================== AUTOMATIC GYRO SCALE =====================

% Compare only overlapping time range

tMin = max(min(t), min(t_gt_sync));

tMax = min(max(t), max(t_gt_sync));

idxG = t >= tMin & t <= tMax;

idxT = t_gt_sync >= tMin & t_gt_sync <= tMax;

gyroMax   = max(abs(yaw_deg_raw(idxG)));

topconMax = max(abs(yaw_gt_deg(idxT)));

if gyroMax > 0

gyroScale = 0.65;

else

gyroScale = 1.0;

end

fprintf('Automatic gyro scale: %.4f\n', gyroScale);

yaw_deg     = yaw_deg_raw * gyroScale;

yawRate_deg = yawRate_deg * gyroScale;

yaw = deg2rad(yaw_deg);

%% ===================== YAW RATE COMPARISON =====================

figure('Name','Yaw Rate Comparison','Color','w');

plot(t, yawRate_deg, 'b','LineWidth',1.3); hold on;

plot(t_gt_sync, yawRate_gt, 'r','LineWidth',1.3);

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Yaw Rate (deg/s)');

title('Yaw Rate Comparison');

legend('Gyro','Topcon');

%% ===================== ACCUMULATED YAW COMPARISON =====================

figure('Name','Accumulated Yaw Comparison','Color','w');

plot(t, yaw_deg, 'b','LineWidth',1.3); hold on;

plot(t_gt_sync, yaw_gt_deg, 'r','LineWidth',1.3);

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Yaw Angle (deg)');

title('Accumulated Yaw Comparison');

legend('Gyro','Topcon');

%% ===================== SPEED ESTIMATE =====================

v = ones(size(t)) * 0.67;

%% ===================== DEAD RECKONING PATH FROM GYRO =====================

x = zeros(size(t));

y = zeros(size(t));

for k = 2:length(t)

dt = t(k) - t(k-1);

if dt <= 0

x(k) = x(k-1);

y(k) = y(k-1);

continue;

end

vx1 = v(k-1) * cos(yaw(k-1));

vy1 = v(k-1) * sin(yaw(k-1));

vx2 = v(k) * cos(yaw(k));

vy2 = v(k) * sin(yaw(k));

x(k) = x(k-1) + 0.5 * (vx1 + vx2) * dt;

y(k) = y(k-1) + 0.5 * (vy1 + vy2) * dt;

end

figure('Name','Dead Reckoning','Color','w');

plot(x, -y, 'b','LineWidth',1.5);

grid on; axis equal;

title('Dead Reckoning from Gyro');

xlabel('x (m)');

ylabel('y (m)');

%% ===================== MAP COMPARISON =====================

if ~isfile(mapFile)

error('Map file not found.');

end

load(mapFile);

x0 = x - x(1);

y0 = -(y - y(1));

theta_est = atan2(y0(2)-y0(1), x0(2)-x0(1));

theta_map = atan2(MittelLinie_W(2,2)-MittelLinie_W(2,1), ...

MittelLinie_W(1,2)-MittelLinie_W(1,1));

theta = theta_map - theta_est;

R = [cos(theta) -sin(theta);

sin(theta)  cos(theta)];

rot = R * [x0'; y0'];

x_rot = rot(1,:)';

y_rot = rot(2,:)';

dx = 1.83 - x_rot(1);

dy = 0.20 - y_rot(1);

x_map = x_rot + dx;

y_map = y_rot + dy;

figure('Name','Gyro vs Topcon on Map','Color','w');

hold on;

plot(LinkeFahrspur_W(1,:), LinkeFahrspur_W(2,:), 'k-');

plot(RechteFahrspur_W(1,:), RechteFahrspur_W(2,:), 'k-');

plot(MittelLinie_W(1,:), MittelLinie_W(2,:), 'k--');

plot(xEst(1,:), xEst(2,:), 'r','LineWidth',1.2);

plot(x_map, y_map, 'b','LineWidth',1.2);

legend('Left lane','Right lane','Center line','Topcon','Gyro');

axis equal;

grid on;

xlabel('x_W (m)');

ylabel('y_W (m)');

title('Comparison: Gyro vs Topcon');

hold off;