clc;

clear;

close all;

t = tcpclient("192.168.1.23",5000);

counter = [];

yawRate = [];

filteredYaw = [];

yawAngle = [];

alpha = 0.1;

figure;

disp("Waiting for IMU data...");

while true

if t.NumBytesAvailable > 0

data = readline(t);

data = char(data);

disp("RAW: " + string(data));

% ---------------- IMPORTANT FIX ----------------

parts = split(string(data), ",");

% Your format: IMU,gyro,angle,counter

if length(parts) < 4

continue;

end

rawYaw = str2double(parts(2));   % 2.31

angle  = str2double(parts(3));   % -57.43

count  = str2double(parts(4));   % 58

% Skip invalid packets

if isnan(rawYaw) || isnan(angle) || isnan(count)

continue;

end

% Store data

yawRate(end+1)  = rawYaw;

yawAngle(end+1) = angle;

counter(end+1)  = count;

% Filter

if isempty(filteredYaw)

filteredYaw(end+1) = rawYaw;

else

filteredYaw(end+1) = (1-alpha)*filteredYaw(end) + alpha*rawYaw;

end

% ---------------- PLOTS ----------------

subplot(3,1,1)

plot(yawRate,'b')

title('Yaw Rate')

grid on

subplot(3,1,2)

plot(filteredYaw,'g')

title('Filtered Yaw Rate')

grid on

subplot(3,1,3)

plot(yawAngle,'r')

title('Yaw Angle')

grid on

drawnow limitrate;

else

pause(0.01);

end

end